# Trình bày công thức PID và các bộ lọc trong chương trình

## 1. Công thức PID

PID được tính theo công thức tổng quát:
u(t) = Kp * e(t) + Ki * ∫e(t) dt + Kd * de(t)/dt

Trong chương trình:
error = target - current
I_term = I_term + error
D_term = error - last_error
output = Kp*error + Ki*I_term + Kd*D_term

## 2. Công thức Wrap-angle

Công thức quy chuẩn góc về [-180, 180]:
while (x > 180) x -= 360
while (x < -180) x += 360

## 3. Bộ lọc trung bình mũ (Exponential Moving Average)

Filter được dùng:
filtered = filtered * α + raw * (1 - α)

Trong đó:
α = hệ số làm mượt (0.7, 0.8, 0.85 tuỳ dữ liệu)

## 4. Công thức tính góc từ Encoder

Góc tuyệt đối được tính bằng:
angle = encoderCount * (360 / PPR)